MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Nome das obras:	Extensão de Redes de Energia e Iluminação Publica.

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

Data :   26.06.2013

Endereço Obras:	Rua Alfredo Kuffs.

1º	Objetivo: Dotar de rede de energia elétrica e iluminação pública, Na Rua Alfredo Kuffs, na cidade de Braço do Trombudo.

2º	Lâmpadas:

Para a iluminação será aplicado lâmpadas de 70 watts vapor de sódio.

3º	Reatores:

Ainda para a iluminação os reatores serão de 70 watts para o acionamento de lâmpadas de vapor de sódio.

4º	Condutores:

Para cada situação especifica, a condutibilidade será por cabos de alumínio de CAA 4, fios de cobre de 2,5mm e Cabo de cobre nu 25mm.

5º	Atendendo as normas regulamentares de proteção, serão aplicados chaves-magnéticas, pára-raios, e aterramentos, conforme determinação na NTB.

6º	Postes:

De acordo com a necessidade do projeto, os postes serão de concreto nas bitolas de:

10m x 1000 dan, duplo T

10m x 300 dan, duplo T

11m x 300 dan, duplo T

7º	Transformadores:

Será aplicado na obra Transformador Trifásico 75Kva,conforme especificação no protejo.

Obs :	Os serviços deverão ser executados por profissional ou empresa habilitada, com registro no CREA e deverão apresentar ART de execução.